Неофициальная версия.

Для ознакомления.

УДК 684.436.7:006.354									Группа К25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КРЕСЛА ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ

Типы и основные размеры							ГОСТ

Auditorium arm-chairs.								16855 - 91

Types and basic dimensions

ОКП 56 2600

___________________________________________________________________________________________________

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт устанавливает типы и основные размеры кресел, предназначенных для оборудования зрительных залов театров, кинотеатров, домов и дворцов культуры, клубов, концертных и киноконцертных залов.

Стандарт не распространяется на кресла, предназначенные для оборудования временных мест трансформируемых залов.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении.

Требования таблицы 2 п. 2.1 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования стандарта являются рекомендуемыми.

1. ТИПЫ КРЕСЕЛ

1.1. Типы кресел для зрительных залов указаны в табл. 1.

Таблица 1

| Типы кресел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по конструктивным признакам |  |  | по степени оснащенности |
| секционные | стационарные | с откидными сиденьями или с неоткидными сиденьями | оснащенные техническими устройствами или приспособлениями; без оснащения |
|  | нестационарные |  | без оснащения |
| одиночные | нестационарные | с неоткидными сиденьями | без оснащения |

Примечание. К числу средств технического оснащения кресел относятся переводческое и усилительное оборудование, пюпитр.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры кресел указаны на чертеже и в табл. 2 и 3.

* Размеры рекомендуемые.

Таблица 2

| Наименование изделия и его элементов | Размер | Значения, мм |
| --- | --- | --- |
| Кресло | Высота Н1 Ширина в осях В3 Глубина: при опущенном сиденье L3 при поднятом сиденье L2 | 700 - 900 Не более 600 Не более 700 Не более 540 |
| Сиденье | Высота H2 Ширина (в наиболее широкой части) В1 Глубина L1 | 420 - 480 Не менее 440 Не менее 400 |
| Подлокотник | Высота H3 | 180—240 |

Примечания:

1. При высоте ступеней подъема чистого пола зрительного зала более 300 мм высота кресла должна быть 950—1050 мм.

2. Глубина сиденья должна измеряться от передней кромки сиденья до линии пересечения его со спинкой или с вертикалью, проходящей через точку перегиба спинки.

3. Ширина кресла в осях В3 устанавливается для секционных кресел.

Таблица 3

| Наименование изделия и его элементов | Размеры | Значения |
| --- | --- | --- |
| Кресло | Расстояние между подлокотниками В2, мм | Не менее 460 |
| Спинка | Угол наклона α, град. Радиус кривизны R1, мм | 95 - 110° 550 - 650 |
| Сиденье | Угол наклона β, град. Радиус кривизны R2, мм | 0 - 10° Не менее 1300 |
| Подлокотник | Ширина В4, мм | Не менее 50 |
| Пюпитр | Глубина L4, мм Ширина В5, мм | Не менее 250 Не менее 300 |

Примечание. Радиусы кривизны (R1) и (R2) рекомендованы для кресел с жесткими основаниями спинки и сиденья, а также с толщиной настила мягкого элемента не менее 30 мм.

2. Размеры конструктивных элементов кресел, не определенные настоящим стандартом, устанавливают в технической документации на изготовление отдельных типов кресел, утвержденной в соответствующем порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

СТАЦИОНАРНОЕ КРЕСЛО - кресло, имеющее приспособление для постоянного крепления его к чистому полу или перекрытию.

НЕСТАЦИОНАРНОЕ КРЕСЛО — кресло, имеющее приспособление, для временного крепления его к чистому полу или не имеющее подобных приспособлений.

ОТКИДНОЕ СИДЕНЬЕ — сиденье, откидывающееся (откладывающееся, поворачивающееся и т. п.) механическим или гравитационным способом для увеличения ширины прохода между рядами кресел.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством культуры СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. А. Горбунов, А. X. Исмаилов, Т. А. Алексеева, В. А. Микаелян, Е. И. Колотвина, З.Н. Малашенко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 16.07.91 № 1258

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 16855—81

Редактор Р. С. Федорова

Технический редактор О. Н. Никитина

Корректор Н. Д. Чехотина

Сдано в наб. 10.09.91 Подп. в печ. 05. 12.91 Усл. п. л G.5 Усл. кр.-отт 0.5 Уч.-изд. л. 0.22
	Тир. 600 экз. Цена 24 р. 40 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557. Москва. ГСП. Новопресненский пер., 3.

Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2199